Гайд по Martice (в роботі)

Рекомендація почитати цей гайд по M30t, який писав Ivan Choopa: м30

# Базова інфо

| № з/п | Показник / параметр | Необхідне значення |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | M30t | M300 |
| 1 | Версія прошивки дрона |  |  |
| 2 | Версія прошивки пульта |  |  |
| 3 | Прошивка NFZ |  |  |
| 4 | Прошивка висоти |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |

➡️ М300

Прошивка M300: анонімайзери працює на 03.00.0101

Прошивка пульта: анонімайзери працює на 03ххх

❌Анонімайзери не працюють на прошивці 04.00.0200.

✅Є можливість відкотити прошивку (і дрона, і пульта), після чого анонімізувати.

➡️ М30t

Прошивка M30t: анонімайзери працює на 04.01.0000.

Прошивка пульта: анонімайзери працює на

❌Анонімайзери не працюють на прошивках 04.01.0020

📌Варіантів понизити прошивку поки немає

# Акумулятори

## 2.1. Про обмеження зони висоти польоту в 500 м - як зняти цей ліміт?

- Щоб зняти ліміт висоти в 500 м. (для польотів поза NFZ у 50 км навколо аеропортів) - потрібно купувати ліцензію на дрон хакс, коштує 300 євро

- Варіантів прибрати NFZ поки немає: тобто, у 50 км навколо аеропортів Matrice підіймається максимум на 500 м

Коментарі в спільноті з цього приводу:

- Висота роботи Matrice без прошивки на дрон хакс залежить від версії прошивки самого Matrice. У знайомого підрозду з коробки до 1500 піднімається. Наш довелось шити. І аеропорт тут ні до чого. Тобто, це не єдиний критерій.

- я працюю біла кородону, я висилаю бавовну до БНР і я так зрозумів біля кордону обмеження висоти. У мене прошивка 01.01 2000

- Я на matrice 300 поряд з аеропортом підіймаюсь на 1500 м. Та я не шив його. Як я зрозумів та так роблю, при першому включенні матріс та активації не потрібно надавати доступ до "картографической службы" взагалі. Якщо її активуєте, то матріс завантажить обмеження та вище 500 м не підійметесь. Також в безпеці виставляємо локальну, або обмежену версію.

## 2.2. Чому екстремально швидко можуть розряджатися АКБ на Matrice

- Пробиті батареї (трапляється рад час транспортування)

- "Мертві" чи "вбиті" батареї:  спочатку відображаються, наче заряджені, а через 5 хвилин - хлоп, дрон покидає чат

- Переплутані батареї: коли одна новіша,інша старіші. Відповідно, швидкість розряджаеня у них різна

- Виснаженість АКБ та погоду. При низьких температурах хімія в АКБ працює гірше. Якщо різко набирати висоту, наприклад, напруга сильно просідає і коптер переходить в режим захисту. Відповідно, може різко стрибнути заряд батареї в сторону зменшення і дрон почне сідати.

- Навіть на 100% заряду буває, що рівень зарядки АКБ падає екстремально шаидко. Тож дивитися потрібно не лише на відсотки, а на напругу по комірках.

- Одночасно може бути за умови холодної погоди. Потрібно відслідковувати температуру батарей (в налаштуваннях). І якщо вона нижче 20 градусів, злітати плавно, без різких рухів. На нових батареях, як правило, такого не буває (за умови, що вони правильно зберігалися). А ось з акумуляторами, які мають вже кілька десятків циклів - трапляється.

- Може одна банка просіла більше ніж інші.

- На сучасних коптерах акумулятори мають функцію автопідігріву, але для цього треба їх увімкнути і потримати увімкненими деякий час. Крім цього, вони розігріваються в процесі польоту, під навантаженням. Якщо ж вставити акум в коптер і майже одразу злітати, можуть виникнути проблеми. Зазвичай софт підказує це, на старих прошивках в мавіках 2 та фантомах взагалі обмежувався виліт, якщо акб був нижче 15 (чи 16, не пам'ятаю точно) градусів. Зараз - має просто виводити сповіщення, що акумулятор надто холодний.

- Крім того, можливий зовнішній вплив на дрон:

1) Красуха вміє жарити свч. Якщо зблизька метрів до 700-800

2) Може бути ще антидронова рушниця що розряджає їх, або дає вплив на акб чи дрон і він вимушено сідає

3) У разі подавлення gps рекомендовано працювати 2 пультами:

- після визначення напрямку вітру, другий пілот на фпв камері знаходить орієнтир проти вітру та керує дроном

- перший пілот працює з камерою.

- Чому не фіксується камера на Matrice: https://youtube.com/shorts/Tj1d4QkvW58?feature=share

- Питання по М30t: де подивитися прошивку M30t на дроні: https://youtu.be/fCS4dOGhvzk

- Питання по М30t: яка дальність розвідки можлива від місця підйому?

Коментар з чату: може бути 12-15км, залежить від місцевості, погоди, висоти. При ідеальних погодних умовах і висоті 1000-1500, можна ефективно корегувати на 15км,  десь на 10-11 видно пересування легкових автомобілів і техніки.  Але є нюанси по погоді і nfz,  якщо  в радіусі 50км немає аеропортах,  то можна дуже добре попрацювати

- Питання по M30t: обмеження висоти в 500м

Обмеження висоти для M30t є у:

- навколо 50км навколо міжнародних аеропотів

- деякі моделі M30t сприймають Донецьку область як nfz, і також не підіймаються до 1500 м

Тобто, основне правило для розблокування висоти у 1500м - виїхати за межі 50 км від найближної nfz/

Також перевірте в налаштуваннях Pre-flight check - може по дефолту вказуватися 20-500m

- Питання по M30t: зберігаєте/носите з вставленими акумами?

Коментар з чату: ношу одну пару в коптері + 3 пари в його кейсі,  ще 4пари в британській протигазній сумці

- Нагадую про існування суперінформативного гайду по M30t.

Так як питання час від часу повторюються, + з'являються нові учасники в чаті. Гайд читати тут: https://cutt.ly/jBX0bOw

- Рекомендована комплектація М300 при покупці:

2 пульта

8 батарей для пультів

24 батареї для дрона

2 зарядних кейси

Zenmuse Н20Т або Н20H камера (звернути увагу на прошивку в Н20H). І кращий зум в Н20Т

Запас пропів і хоч 1 підвіс для камери зі шлейфом

- Проблеми при пониженні пошивки М300

Опис проблеми: зависає на 32% і далі не йде

Коментар з чату: проблема у глючному модулі ESC, спеціалісти це вирішують. Проблема з цими платами спостерігається у дронів, з датою випуску до 06.2022. Пізніше це виправили.

- Трансляція польотів: є прога  https://www.vysor.io/

Коментар з чату: трасляцію на ком потім через гугл міт траслюешь екран ноуту і картинка топ і з сигналом пульту не має проблем. Якщо хтось будет використовувати цю прогу раджу купити премиум акк за 10$.

Корисні лінки по темі

1 .